附件1：

泰安市地震监测设施与地震观测环境保护范围公示一览表

| 序号 | 台站名称 | 地理位置 | 测项 | 经度 | 纬度 | 保护要求 | 保护范围 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新泰市地震台 | 二五二物资储备库内（金斗山西南） | 测震、强震 | 117.76 | 35.95 | 1.铁路避让； 2.公路避让； 3.飞机场避让； 4.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂避让； 5.大型输油、输气管道避让。 | 1.Ⅲ级及以上铁路：最小距离2.5km 2.县级及以上公路：最小距离1.7km 3.飞机场：最小距离5km 4.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂：最小距离3km 5.大型输油、输气管道：最小距离10km | 王瑞俊 | 17662618367 |
| 2 | 肥城市地震台 | 肥城市白云山公园内 | 测震、强震 | 116.74 | 36.17 |  |  | 王文颖 | 18954889061 |
| 3 | 宁阳县地震台 | 宁阳县葛石镇马山口村村东 | 测震、强震 | 116.89 | 35.84 |  |  | 刘兴华 | 13854839586 |
| 4 | 东平县地震台 | 东平县人民政府北平顶山 | 测震、强震 | 116.46 | 35.94 |  |  | 何西恒 | 13854860538 |
| 5 | 高新区地震台 | 泰安高新区良庄镇黄石涯村 | 强震 | 117.26 | 36.01 |  |  | 刘振兴 | 18661323188 |
| 6 | 泰安基准地震台 | 泰安市泰山区罗汉崖路2号 | 测震 | 117.13 | 36.21 | 1.铁路避让； 2.公路避让； 3.飞机场避让； 4.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂避让； 5.大型输油、输气管道避让。 | 1.Ⅲ级及以上铁路：最小距离5km 2.县级及以上公路：最小距离3.4km 3.飞机场：最小距离10km 4.采石场、矿山、重型机械厂、岩石破碎机、火力发电厂、水泥厂：最小距离6km 5.大型输油、输气管道：最小距离20km | 卢双苓 | 13053880223 |
| 7 | 泰安基准地震台 | 泰安市泰山区罗汉崖路2号 | 地磁观测 | 117.13 | 36.21 | 人工电磁骚扰源避让； 工频骚扰源避让； 金属管道（线）类设施避让； 公路避让； 含铁磁性材料的建筑物或构筑物避让； 飞机场避让； 采石场等人工爆破源避让； 通讯电缆避让； 车辆避让 | 1.城市有轨直流运输系统：最小距离30km 2.铁路运输系统：最小距离0.8km 3.高压交流输电线路：35 kV以上、500 kV以下：最小距离0.3km; 500 kV及以上最小距离0.5 km 4.变压器：30 kVA以下：最小距离0.05 km； 30 kVA以上最小距离0.1 km 5.金属管道（线）类设施：最小距离1 km 6.公路：三线及以上最小距离0.8km； 三线及以下：最小距离0.3 km 7.建筑物：平房最小距离0.3km 多高屋楼建筑区1.5km 8.飞机场：最小距离2km 9.采石场、人工爆破源：最小距离0.5km 10.通讯电缆：最小距离0.3km 11.车辆：最小距离0.1km | 卢双苓 | 13053880223 |
| 8 | 泰安基准地震台 | 至虎山公园观测标志线路 | DI仪观测线路 | 117.14 | 36.21 | 视线保护 | 仪器至虎山观测标志处观测视线范围内不能有遮挡物 | 卢双苓 | 13053880223 |
| 9 | 泰安基准地震台 | 至后山标志线路 | DI仪观测线路 | 117.14 | 36.22 | 视线保护 | 仪器至地震台北山观测标志观测处视线范围内不能有遮挡物 | 卢双苓 | 13053880223 |
| 10 |  | 泰安市泰山区罗汉崖路2号 | 地倾斜、应变、重力观测 | 117.14 | 36.22 | 水库、湖泊蓄水避让； 建筑、工厂、仓库、列车编组站避让； 铁路、公路、机场避让； 荷载、水文地质环境变化源避让； 采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源避让 | 1.大中型水库、湖泊：大于4km; 2.建筑、工厂、仓库、列车编组站：大于1.2km; 3.铁路、公路、机场： 铁路、三级以下公路：最小距离1.0km; 机场跑道、停机坪：最小距离5.0km; 4.采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源; 单段炮震药量大于50kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离3.0km;单段炮震药量大于500kg以上：最小距离6.0km; 冲击力大于等于2X103kN的冲击振动设备：最小距离1.5km; 5.注水区、采矿采油区： 抽(注)量为5 m3/d-100 m3/d抽(注)水井、采油井：最小距离1.0km; 抽(注)量大于100 m3/d抽(注)水井、采油井：最小距3.0km | 卢双苓 | 13053880223 |
| 11 | 泰安基准地震台 | 泰安市泰山区罗汉崖，地震台院后山头 | GNSS陆态网泰安基准站 | 117.14 | 36.224 | 地矿避让； 工程避让； 磁扰避让； 视角要求； 水文避让 | 1.距铁路200m、距公路50m、距高压线大于100m; 2.避开强磁场、无线电电台、微波站、多路径效应等电磁干扰; 3.各方向水平视线高度角15°以上应无遮挡物; 4. 深层抽、注水，采石爆破，筑坝建水库：最小距离3km | 卢双苓 | 13053880223 |
| 12 | 东平地震台 | 东平地震台 （虹桥社区对面） | 应变观测 | 116.46 | 35.95 | 荷载、水文地质环境变化源避让； 振动源避让 | 1.大中型水库、湖泊：大于4公里km; 2.建筑、工厂、仓库、列车编组站：大于1.2km; 3.铁路、公路、机场： 铁路、三级以下公路：最小距离1.0km; 机场跑道、停机坪：最小距离5.0km; 4.采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源; 单段炮震药量大于50kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离3.0km; 单段炮震药量大于500kg以上：最小距离6.0km; 冲击力大于等于2X103kN的冲击振动设备：最小距离1.5km; 5.注水区、采矿采油区：抽(注)量为5 m3/d-100 m3/d抽(注)水井、采油井：最小距离1.0km;抽(注)量大于100 m3/d抽(注)水井、采油井：最小距3.0km | 卢双苓 | 13053880223 |
| 13 |  | 明堂路中段东城村附近，汉明堂对面 | 跨断层测量场地 | 117.19 | 36.22 | 荷载、振动源避让； 人工电磁源避让； 跨断层形变水准观测场地视线内应无阻挡物； 断层形变GPS观测各方向水平视线高度角15°以上无阻挡物 | 1.大、中型水库：最小距离0.5km; 2.建筑、工厂、仓库、列车编组站等荷载变化源:最小距离5km; 3.铁路、公路、机场跑道：最小距离5km; 4.采石、采矿爆破点、冲击振动设备等振动源： 4.1单段炮震药量大于50kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离1.0km; 4.2单段炮震药量大于500kg以上的采石、采矿爆破点：最小距离2.0 k m; 4.3冲击力大于等于2X103kN的冲击振动设备：最小距离5km; 5.注水区、采矿区：最小距离1.0km; 7.高压输电线、变压器等电磁骚扰源:最小距离0.3km。 | 卢双苓 | 13053880223 |
| 14 |  | 东城村附近碧霞湖泄洪河道内、河岸 | 地震断层保护遗址 | 117.19 | 36.22 | 地震断层保护遗址不受到破坏，断层出露面不受到破坏，城市建设设施合理规划避让或保护，不能掩埋、挖掘等。 |  |  |  |